Raspberry Pi 5

Tableau électrique

Konyks 3                                             Shelly 1 220V

Haut

Bas

Shelly 1 12V                                     Shelly 1 24V			    Shelly 1 Moteur On/Off	  Shelly 1 Up/Down         Pi Pico W

Contrôleur

Driver DM556T

Alimentation cimier

v

Moteur

pas à pas

Electronique  cimier

Plan d’adressage IP

Commandes

SHELLY-1-12 		ON 	http://192.168.1.82/relay/0?turn=on

OFF	http://192.168.1.82/relay/0?turn=off

SHELLY-1-24		ON	http://192.168.1.83/relay/0?turn=on

OFF	http://192.168.1.83/relay/0?turn=off

SHELLY-1-MOT	ON	http://192.168.1.85/relay/0?turn=off	!!! ATTENTION : logique inversée. Moteur à l’arrêt quand le contact

OFF	http://192.168.1.85/relay/0?turn=on	est fermé, donc le switch à ON !!!

SHELLY-1-UPDN	UP	http://192.168.1.86/relay/0?turn=on

DN	http://192.168.1.86/relay/0?turn=off

Cinématique

Appui sur la flèche ouverture

- SHELLY-1-24/ON	: alimentation du module cimier

- Attente 2s (à mesurer) le temps que les deux Shelly s’appairent au point d’accès Wifi

- SHELLY-1-MOT démarre par défaut à l’état ON (moteur éteint)

- SHELLY-1-UPDN/UP : sens montée

- SHELLY-1-MOT/OFF 	: démarrage du moteur

- Surveillance du switch haut

- SHELLY-1-MOT/ON quand le switch haut est fermé

- SHELLY-1-24/OFF	: coupure d’alimentation du module cimier

Appui sur la flèche fermeture

- SHELLY-1-24/ON	: alimentation du module cimier

- Attente 2s (à mesurer) le temps que les deux Shelly s’appairent au point d’accès Wifi

- SHELLY-1-MOT démarre par défaut à l’état ON (moteur éteint)

- SHELLY-1-UPDN/DN : sens descente

- SHELLY-1-MOT/OFF 	: démarrage du moteur

- Surveillance du switch bas

- SHELLY-1-MOT/ON quand le switch bas est fermé

- SHELLY-1-24/OFF	: coupure d’alimentation du module cimier

Appui sur le bouton stop

- SHELLY-1-MOT/ON